自动开门机操作说明

功能设置

1、关门模式选择  （*模式切换时，必须在断电状态下进行）

自动关门模式（主板上绿灯亮）:

大门打开后延迟大约5秒后（0-99秒可调），自动关闭大门

手动关门模式：大门打开后，默认无操作。需使用遥控器操作，大门才能关闭。 按照需要，将关门模式开关切换到对应位置。

2、遥控器对码

按住对码按钮3秒，红色指示灯亮；松开按钮，再长按遥控器上面的任意一个按键，指示灯高频闪烁，对码成功。

3、清除遥控器对码

长按对码按钮10秒，线路板红色指示灯10秒后自动熄灭，所有遥控器失效，

主板指示灯说明：

LED1（红色）：24V电源指示 LED2（绿色）：进入自动门关门状态的指示灯

LED5（蓝色）：红外防夹动作指示灯

快速调试说明

1、安装摇臂方向

安装时，注意输出轴与摇臂连接处，扁轴头的一边有黑色标记，黑色标记朝摇臂（开门）方向。

2、确定左右开门方向

3、系统开关门限位自动设置

1）切断开门机电源，将大门手动开启到45度左右位置，就是半开门位置，在开门终点处（开门限位）先设置障碍物，门在设置过程中遇到障碍物停止（开门限位）的位置

2）按住控制板上的保存按键，同时给控开门机供电。大约3秒后，机器开始运转启动，松开保存键。

检查门机的开始方向应该是开门方向（如果不是，请将主板上的蓝色（方向选择）拨码开关方向拨到另一边）

设置时系统会自动完成—开门—关门—开门—关门，两个来回后机器自动停止设置完成。

参数设置说明

出厂前已经调试好，无特殊情况，可以不调试主办的四个按键

1）功能键：选择需要的功能； 2）加、减键：设置参数值的大小  3）保存键：用于保存并退出。

数码管

第一位：功能选项，数值1-8。

第二三位：各个功能的具体参数值，（调试成功后默认显示S—或按保存键显示S—

调整方法：

按功能键，进入需要调整参数，按加、减键选择需要的参数，按保存键保存。

功能参数设置： 同时按“功能”和“保存”按钮10秒，参数恢复出厂设置。

按“功能”按键，1-8循环切换，具体设置如下：

- 开门保持时间（1-99秒可调）出厂默认5秒；

- 开门速度（1-8档可调），1档最慢，8档最快；

- 开门到位缓冲速度（1-6档可调）1档最慢，6档最快

- 关门速度，（1-8档可调）1档最慢，8档最快

- 关门到位缓冲速度（1-6档可调）1档最慢，6档最快

- 开关门防夹力度（1-8档可调）

- 开门到位缓冲角度（1-8档可调）1档最小，8档最大

- 关门到位缓冲角度（1-8档可调）1档最小，8档最大

防风模式的切换：长按遥控器“开门”按键20秒，可以循环切换“普通”—“防风”-“超强防风”三个模式（使用时遥控器靠近开门机）

常见故障

1、主板指示灯不亮；检查24V电源及供电线路。

2、开门或关门到位后电机不停；机器重新设置开关位置。

检查连杆是否按装正确（参照快速调试说明1、安装摇臂方向）

3、开门时中途停止或是关门不到位就返回；进入功能设置“6” 开加大1-2档关门防夹力度。

4、开关门时机器速度快；进入功能设置、调整开、关门速度，开、关门到位缓冲。